Wprowadzenie usługi „bezpieczny lot” (Safety of life – SOL) systemu wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS

w  polskiej przestrzeni powietrznej

- WSTĘP

1.1. Europejski System Wspomagania Nawigacji Satelitarnej (EGNOS) zapewnia sygnał wspomagania dla usługi standardowego określania pozycji (SPS) Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Obecnie EGNOS wspomaga GPS wykorzystując częstotliwość L1 (1575,42 MHz) z  kodem Coarse/Acquisition -C/A dla zastosowań cywilnych. Do sygnałów emitowanych przez satelity GPS, które umożliwiają określenie pozycji i czasu, EGNOS wprowadza różnicowe poprawki i informacje o integralności sygnałów GPS oraz emituje te informacje wykorzystując rozmieszczoną na dużym obszarze infrastrukturę naziemną oraz satelity geostacjonarne znajdujące się nad Europą.

1.2.   EGNOS zapewnia trzy rodzaje usług określania pozycji:

1)  usługa otwarta (Open Service-OS), sygnał emitowany jest przez satelity geostacjonarne i dostępny od 1 października 2009, usługa skierowana głównie dla  masowego odbiorcy (turystyka, rolnictwo, transport naziemny). Wszelkie szczegóły dotyczące usługi OS można znaleźć w Open Sevice Definition Document (patrz punkt 4 Reference Document).

2)  usługa danych komercyjnych (Commercial Data Distribution Sernice – CDDS), wykorzystująca raczej Internet niż satelity geostacjonarne EGNOS do dystrybucji danych i skierowana do użytkowników na powierzchni ziemi, którzy mają specjalne komercyjne i profesjonalne wymagania. Przeznaczony dla tego celu CDDS Service Definition Document będzie opublikowany w przyszłości, gdy usługa ta stanie się dostępna (prawdopodobnie w roku 2011).

3)  usługa bezpieczny lot (Safety of Life - SoL) jest zapewniana przez satelity geostacjonarne. Zapewnia sygnały emitowane w przestrzeni powietrznej dla użytkowników lotniczych w Europie, o najlepszych parametrach, zwłaszcza w aspekcie wymagań bezpiecznego lotu.

Sygnały SoL zapewniane przez EGNOS spełniają standardy (Satellite Based Augmentation System - SBAS) ustalone przez ICAO i pozwalają na określanie pozycji podczas operacji na trasach (En-Route), w TMA(Terminal), przy nieprecyzyjnych podejściach do lądowania (Non Precision Approaches - NPA) i podejściach z prowadzeniem pionowym (Approaches with Vertical guidance - APV).

Występują dwa obszary usługi SoL. Dla operacji od En-route , poprzez Terminal do NPA, obszar geograficzny, gdzie awionika SBAS może wykorzystywać sygnały EGNOS jest zdefiniowany wg następujących współrzędnych: (40° E, 20° N], [40° E, 70° N], [40° W, 70° N], [40° W, 20° N]. Dla operacji APV, wykorzystujących prowadzenie pionowe EGNOS, które będą tematem odrębnej informacji, obszar usługi będzie określony w SoL Service Definition Document, który będzie opublikowany do 1 listopada 2010, patrz pkt 4. Reference Document).

1.3.  Podobne systemy SBAS, zaprojektowane zgodnie ze standardami ICAO, zostały zatwierdzone do użytkowania w USA i Kanadzie (Wide Area Augmentation System - WAAS) i Japonii (MSAS). System WAAS jest aktualnie zatwierdzony dla wsparcia nawigacji En route, Terminal,  oraz podejść NPA i APV w wyznaczonych obszarach pokrycia. System MSAS jest aktualnie zatwierdzony dla wsparcia nawigacji En route, Terminal oraz podejść NPA w wyznaczonych obszarach pokrycia. Implementacja dodatkowych systemów SBAS jest rozpatrywana w innych regionach świata (np. GAGAN w Indiach i SDCM w Rosji).

2	WPROWADZENIE USŁUGI EGNOS SoL

2.1.  Oczekuje się, iż usługa SoL będzie rozpowszechniana w Europie w dwóch krokach:

2.2.  Pierwszy krok od 2 sierpnia 2010, polegał będzie na usunięciu z sygnału EGNOS specyficznego komunikatu Message Type 0 – MT0, który jest aktualnie emitowany przez EGNOS dla użytkowników OS.

2.2.1. Od 2 sierpnia 2010 użytkownicy przestrzeni powietrznej wyposażeni w odbiorniki SBAS zgodne z wymaganiami TSO C145(), TSO 146(), ETSO C145(), ETSO C146() możliwe jest wykorzystywanie systemu EGNOS dla poprawienia dokładności i dostępności sygnału GPS w fazach lotu En-route, Terminal i NPA, na obszarze zdefiniowanym w punkcie 1.2.

Należy pamiętać, iż w polskiej przestrzeni powietrznej w tej dziedzinie nadal obowiązuje AIC 02/06 z 13 kwietnia 2006, gdzie w punkcie 6 jest mowa o odpowiedzialności operatorów statków powietrznych w przypadku użytkowania GPS.

2.2.2.  Podczas pierwszego kroku komunikat MT0 może być emitowany ponownie w krótkim okresie.

2.2.3.  Standardy awioniki SBAS są kompatybilne zarówno z wykorzystaniem sygnałów GPS wspomaganych przez (Airbome Based Augmentation System - ABAS), zapewniających integralność poprzez otrzymywanie danych z (Receiver Autonomous Integrity Monitoring - RAIM) lub z sygnału GPS wspomaganego przez SBAS. Gdy dostępne są oba rodzaje wspomagania, odbiornik SBAS ocenia w czasie rzeczywistym dokładność określania pozycji wg ABAS i SBAS i automatycznie wybiera najlepsze rozwiązanie.

2.2.4. Po usunięciu komunikatu typu MT0 oczekuje się,  że dokładność określania pozycji SBAS spowoduje wybór sygnałów EGNOS, dla prowadzenia w płaszczyźnie poziomej w fazach lotu En-route, Terminal i NPA. Dlatego dla użytkowników wyposażonych w awionikę SBAS, główną zmianą do wprowadzenia podczas pierwszego kroku stosowania EGNOS SoL będzie raczej poleganie na sygnałach EGNOS, dodatkowo do wykorzystania GPS, niż na wyłącznym wykorzystaniu sygnałów GPS wspomaganych przez ABAS.

2.2.5  Dlatego np. we Francji, kraju wiodącym w sprawach dotyczących EGNOS i w innych europejskich krajach, ANSPs nie przewidują opracowywania i publikacji specyficznych procedur EGNOS dla tego okresu, zanim  wprowadzony zostanie drugi krok,  zdefiniowany w punkcie 2.3. Użytkownicy wyposażeni w awionikę ABAS, którzy nie wykorzystują określania pozycji ze wspomaganiem SBAS, nie będą poszkodowani przez usunięcie EGNOS MT0.

Uwaga: Niektórzy producenci odbiorników SBAS dołączyli w odbiorniku pokładowym możliwość anulowania wyboru jednego operatora systemu SBAS. Ten wybór lub jego anulowanie może być wykorzystane podczas określania pozycji w specjalny sposób, w cyklu AIRAC (co 28 dni). Gdy wyposażony w odbiornik SBAS użytkownik wyłączy sygnał  EGNOS, może nie móc go używać, powinien wówczas skontaktować się z producentem awioniki.

2.2.6. W części kontynentalnej przestrzeni USA i Kanady  użytkownicy wyposażeni w odbiorniki WAAS mają generalnie zgodę,  by wykonywać operacje APV bazując na nawigacji z wykorzystaniem barometru (Barometric Vertical Guidance), albo z wykorzystaniem WAAS, alternatywnie do ww. nawigacji.

Operacje APV z wykorzystaniem barometru publikowane są na części map podejścia RNAV(GNSS) i istnieją z minimami wyznaczonymi dla LNAV/VNAV na tych mapach podejścia. Jednak wykorzystanie prowadzenia pionowego EGNOS, aby wykonywać takie operacje, nie jest aktualnie wspierane w Europie przez dokumenty zdatności do lotu i nie jest dozwolone w przestrzeni powietrznej Polski do czasu oficjalnego powiadomienia.

2.3.  Drugim krokiem planowanym od 1 listopada 2010, będzie uruchomienie  pełnej usługi SoL, włączając podejścia APV bazujące na wykorzystaniu prowadzenia pionowego EGNOS, dodatkowo do operacji wykonywanych w fazach lotu En-route, Terminal i NPA.

2.3.1. W przeciwieństwie do pierwszego kroku, operacje APV bazujące na wykorzystaniu sygnałów prowadzenia pionowego EGNOS, będą wymagały publikacji specjalnych procedur przez dostawców  usług  (ANSP) ,  jak również wprowadzania tych procedur podejścia do baz danych statków powietrznych. Te publikacje ANSP wystąpią z minimami wyznaczonymi jako LPV na mapach podejść RNAV(GNSS), zwykle dodatkowo do minimów LNAV, które są minimami NPA.

2.3.2. Ten etap jest wspomniany tylko informacyjnie i będzie tematem odrębnej  informacji.

3	MOŻLIWY Wpływ na operacyjne wykorzystanie

3.1.   Dostępność określania pozycji w płaszczyźnie poziomej statku powietrznego w oparciu o system EGNOS, pozwalających na operacje NPA, zmienia się zależnie od obszaru, w którym awionika SBAS pozwala na wykorzystanie sygnału EGNOS ([40° E, 20° N], [40° E, 70° N], [40° W, 70° N], [40° W, 20° N]). Typową mapę pokazującą dostępność określania pozycji w płaszczyźnie poziomej przy wykorzystaniu systemu EGNOS pokazano poniżej. Oczekuje się, że dostępność sygnału dla operacji trasowych i terminalowych będzie większa niż wskazano na tej mapie. Jak wyjaśniono w punkcie 2, w sytuacjach gdy sygnały z EGNOS nie będą pozwalały na określanie pozycji w płaszczyźnie poziomej w oparciu o system SBAS, awionika SBAS powróci automatycznie do trybu określania pozycji w oparciu o ABAS. Tak więc nie przewiduje się żadnego ujemnego wpływu na operacyjne możliwości w przypadku niedostępności usług określania pozycji w poziomie w oparciu o EGNOS, dla użytkowników statków powietrznych wyposażonych wyłącznie w awioniką ABAS.

40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40

Rysunek 1.

Obszary geograficzne, gdzie wskazówki o położeniu w płaszczyźnie poziomej z EGNOS będą dostępne po usunięciu MT0 i ocena dostępności operacji NPA

- Dokumenty związane (Reference Document)

EGNOS Open Service / Dokument definiujący usługę OS

http:/www.essp-sas.eu/docs/printed_documents/egnos_sdd_os_v1.pdf

EGNOS Safely of Life Service (zostanie opublikowany do listopada 2010)

http://www.essp-sas.eu/docs/prinited_documents/

AMC 20-27: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH (RNP APCH)            Operations Including APV BAROVNAV Operations, published 23/12/2009

AMC 20-28: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNAV GNSS approach operation to LPV minima using SBAS, NPA 2009-04, draft version 19/03/2009

5.	Inne informacje

5.1   Informacje dotyczące omawianej sprawy dostępne są w Departamencie Żeglugi Powietrznej ULC