Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR – informacja dla użytkowników

WSTĘP

1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach lotu dla FIR Warszawa są następujące dokumenty: 
1.1 Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej, wydanie szesnaste – Lipiec 2007;
1.2 Technical Regulations, Basic Documents No. 2, Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation, WMO-No. 49, 2007 edition”
1.3 Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABS (Doc 8400), Wydanie siódme – 2007 r..

Przeprowadzono również konsultacje z przyszłymi odbiorcami prognoz GAMET.
2. Definicje

Prognoza obszarowa GAMET. Prognoza obszarowa w postaci tekstu otwartego, przedstawiona z wykorzystaniem obowiązujących skrótów, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach i dotycząca odpowiedniego rejonu informacji powietrznej lub jego części, opracowana przez biuro meteorologiczne wyznaczone przez zainteresowaną władzę meteorologiczną. Jest przekazywana do biur meteorologicznych sąsiednich rejonów informacji powietrznej, zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy zainteresowanymi władzami meteorologicznymi.
Informacja AIRMET. Informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić na określonej trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach, a które nie zostały włączone do wydanej prognozy dla lotów na małych wysokościach w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego części.
Informacja SIGMET. Informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych.
Przytoczone definicje pochodzą z Załącznika 3 ICAO.

INFORMACJE PODSTAWOWE
3. Format i zawartość prognozy GAMET 

Prognoza jest opracowywana zgodnie z szablonem przedstawionym w Tabeli A5-4 dodatku 5 do „Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej, Wydanie szesnaste – Lipiec 2007 r.”. 

Prognoza obszarowa GAMET składa się z dwóch sekcji:

3.1 Sekcja I zawiera informacje o zjawiskach pogodowych niebezpiecznych dla wykonywania lotów na niskich poziomach lotu. 

3.1.1 Jest przygotowywana w oparciu o kryteria do wydawania depesz AIRMET, SIGMET
3.1.2 Za zjawisko niebezpieczne dla wykonywania operacji lotniczych na niskich poziomach lotu uważa się zjawiska pogodowe, które zostały podane w tabeli A5-4 dodatku 5 Załącznika 3 ICAO.

3.2 Sekcja II zawiera  informacje wymagane dla wykonywania lotów na niskich poziomach lotu.

3.2.1 Zakres informacji ustalono na podstawie konsultacji z odbiorcami.

3.2.2 Informacje zawarte w depeszy SIGMET będą pominięte w prognozie obszarowej GAMET.
3.2.3 Dodatkowo wprowadza się grupę zawierającą prognozę kierunku i prędkości wiatru przyziemnego. Prognozowane wartości będą reprezentatywne dla danego rejonu lub jego części.

3.2.4 GAMET nie zawiera grupy z prognozą minimalnego ciśnienia QNH oraz grupy z informacją o pyle wulkanicznym (VA). Dla prognozy minimalnego QNH będzie wydawana osobna depesza dla określonych odbiorców, zaś w przypadku przewidywania pojawienia się chmury pyłu wulkanicznego w przestrzeni WARSAW FIR, będzie wydawana depesza SIGMET. 

4. Zasady opracowywania prognoz GAMET

4.1 Prognozy GAMET są opracowywane dla poszczególnych sektorów FIS w WARSAW FIR: A1-FIS GDAŃSK, A2-FIS POZNAŃ, A3-FIS OLSZTYN, A4-FIS OKĘCIE, A5-FIS KRAKÓW (załącznik 1).
4.2 Biurami meteorologicznymi wyznaczonymi przez IMGW do opracowywania prognoz GAMET dla poszczególnych sektorów FIS są: 
dla sektora A1 – Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie, 
dla sektora A2 – Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu, 
dla sektora A3 – Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie, 
dla sektora A4 – Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie, 
dla sektora A5 – Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. 
4.3 Zasięg pionowy prognoz GAMET:

dla sektorów A1, A3 i A4 prognozy opracowywane są dla przestrzeni powietrznej od poziomu gruntu do poziomu lotu 100 (FL100),
dla sektorów A2 i A5 – od poziomu gruntu do poziomu lotu 150 (FL150).

4.4 Ważność prognoz GAMET wynosi 6 godzin. 

Obowiązują następujące terminy opracowywania i publikacji:
do godziny 03.00 UTC – prognoza GAMET z ważnością od 04 UTC do 10 UTC,

do godziny 09.00 UTC – prognoza GAMET z ważnością od 10 UTC do 16 UTC,

do godziny 15.00 UTC – prognoza GAMET z ważnością od 16 UTC do 22 UTC,

do godziny 21.00 UTC – prognoza GAMET z ważnością od 22 UTC do 04 UTC.

4.5 Prognozy GAMET są redagowane w języku angielskim zgodnie z następującymi zasadami: 
a) stosuje się tekst otwarty i obowiązujące skróty tekstu otwartego zgodnie z dokumentem „Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABS (Doc 8400), Wydanie siódme – 2007 r.”
b) określenia dotyczące informacji o chmurach cumulonimbus i burzach używane są zgodnie z „Technical Regulations, Basic Documents No. 2, Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation, WMO-No. 49, 2007 edition”. 
Załącznik 2 do niniejszego dokumentu zawiera spis skrótów sporządzony na podstawie w/w dokumentów.
4.6 Zasady wydawania informacji AIRMET i prognozy GAMET.
a) informacja AIRMET wydawana jest dla zjawisk pogodowych niebezpiecznych dla wykonywania lotów na wysokościach poniżej FL100 (FL150), które  nie zostały włączone do prognozy GAMET (w Sekcji I), a występują lub przewidywane jest ich wystąpienie;

b) informacja AIRMET nie jest wydawana na niebezpieczne zjawiska (występujące lub prognozowane), które zostały wymienione w Sekcji I prognozy GAMET;
c) odpowiedzialnym za wydanie informacji AIRMET jest Meteorologiczne Biuro Nadzoru.

4.7 Zasady wydawania depeszy SIGMET i prognozy GAMET

a) w prognozie obszarowej GAMET (w Sekcji I) nie będą wymieniane zjawiska, dla których została już wydana informacja SIGMET,
b) w prognozie obszarowej GAMET podawany jest numer informacji SIGMET stosującej się do WARSAW FIR.

5. Zmiany do prognoz obszarowych GAMET 

Zmiany do prognozy GAMET wprowadzane są przez wydanie depeszy GAMET AMD.

Prognozę GAMET AMD opracowuje się, gdy:

5.1 zjawisko pogodowe niebezpieczne dla wykonywania lotów na niskich poziomach lotu, które zostało włączone do prognozy obszarowej GAMET już nie występuje (zakończyło się);

5.2 zjawisko pogodowe niebezpieczne dla wykonywania lotów na niskich poziomach lotu, które zostało włączone do prognozy obszarowej GAMET nie jest dłużej prognozowane;

ZASADY PODAWANIA ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W PROGNOZIE OBSZAROWEJ GAMET

6. Informacje ogólne
Obowiązują następujące zasady opisu poszczególnych elementów prognozy GAMET: 

6.1 Wiatr charakteryzuje się poprzez:

a) podawany kierunek oznacza, skąd wieje wiatr;
b) prędkość wiatru podawana jest w węzłach (kt);
c) kierunek i prędkość wiatru mogą być określane przez pojedynczą wartość lub przedział wartości, które będą przyjmowały (w danym okresie ważności).
Podanie jednej wartości kierunku wiatru oznacza, że kierunek wiatru może przyjmować wartości z przedziału: „podana wartość +/- 20 stopni”. Podanie jednej wartości prędkości wiatru oznacza, że prędkość wiatru może przyjmować wartości z przedziału: „podana wartość +/- 5 kt”.
6.2 Zjawiska meteorologiczne charakteryzuje się poprzez:

a) podanie okresu ich wystąpienia;
b) określenie miejsca wystąpienia danego zjawiska w oparciu o różę wiatru i/lub przy użyciu powszechni znanych regionów geograficznych;

c) określenie zasięgu terytorialnego zjawiska.
6.3 Zachmurzenie charakteryzuje się poprzez:

a) podawanie wysokości podstaw i wierzchołków chmur w stopach (ft) powyżej średniego poziomu morza (FT AMSL) lub, dla wysokości równych lub wyższych niż FL050, przy użyciu poziomów lotu (FL);
b) jeżeli wierzchołki chmur znajdują się powyżej górnej granicy obszaru, wtedy ich wysokość nie jest podawana, używa się określenia ABV 10000 FT AMSL lub ABV FL100 (dla sektorów A2 i A5: ABV 15000 FT AMSL lub ABV FL150 )..
c) Określenie wielkości zachmurzenia:

· użycie dwu wielkości zachmurzenia przedzielonych znakiem “-” (minus) oznacza tendencję zmiany wielkości tego zachmurzenia;
· użycie dwu wielkości zachmurzenia przedzielonych znakiem “/” oznacza, że w okresie ważności prognozy może wystąpić jedna z dwu podanych wielkości zachmurzenia.
Na przykład: użycie SCT/BKN oznacza, że występować będzie zachmurzenie o wielkości SCT lub BKN, zaś użycie SCT-BKN oznacza, że początkowo przeważać będzie zachmurzenie SCT, a później BKN.

6.4 Wysokości poziomu (poziomów) izotermy zero, poziomów występowania oblodzenia, turbulencji, fali górskiej podawane są w stopach powyżej średniego poziomu morza (FT AMSL). 
a) dla wysokości równych lub wyższych niż FL050 mogą być one podawane przy użyciu poziomów lotu;

b) jeśli górny poziom występowania jednego z wyżej wymienionych elementów pogody leży powyżej górnej granicy obszaru wtedy poziom ten nie jest podawany, używa się określenia ABV 10000 FT AMSL  lub ABV FL100 (dla sektorów A2 i A5: ABV 15000 FT AMSL lub ABV FL150 ).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PROGNOZY GAMET
SEKCJA I

Prędkość wiatru przyziemnego – grupa SFC WSPD

Informacja o wietrze przyziemnym zamieszczana jest tylko wtedy, gdy prędkości (średnia lub w porywach) nad rozległym obszarem przekracza 30 kt. 
Podawana jest tylko prędkość wiatru, nie zamieszcza się informacji o kierunku wiatru przyziemnego.
Widzialność pozioma przy powierzchni ziemi – grupa SFC VIS

Informacja o widzialności poziomej jest zamieszczana tylko wtedy, gdy widzialność pozioma przy powierzchni ziemi nad rozległym obszarem jest mniejsza niż 5000 m. Podawana jest wartość widzialności oraz zjawisko powodujące ograniczenie widzialności. 

Istotne zjawiska pogody – grupa SIGWX

Uwzględniane są tylko burze lub burze z gradem, silne burze piaskowe oraz pyłowe, pył wulkaniczny.
W celu określenia ilości i sposobu występowania burz używane są wyłącznie terminy: ISOL, OCNL, FRQ, SQL, OBSC, EMBD zdefiniowane w „Technical Regulations, Basic Documents No. 2, Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation, WMO-No. 49, 2007 edition”(załącznik 2).

Góry zakryte – grupa MT OBSC

Grupa jest zamieszczana gdy prognozuje się, że szczyty gór będą zakryte przez chmury.
Podawane jest, jaka część szczytowych partii gór (podawana jest nazwa pasma górskiego) będzie w chmurach.

Zachmurzenie – grupa SIG CLD

Informacja o istotnym zachmurzeniu jest zamieszczana, jeśli zachmurzenie o wielkości BKN lub OVC i wysokości podstawy niższej od 1000 ft (300 m) nad poziomem gruntu będzie występować nad rozległym obszarem i/lub będą występować chmury cumulonimbus (CB) lub wypiętrzone chmury cumulus congestus (TCU). 
Oprócz wielkości zachmurzenia podawane są również wysokości podstaw i wierzchołków chmur (powyżej średniego poziomu morza).
c) Jeżeli wierzchołki chmur znajdują się powyżej górnej granicy obszaru, wtedy ich wysokość nie jest podawana, używa się określenia ABV 10000 FT AMSL lub ABV FL100 (dla sektorów A2 i A5: ABV 15000 FT AMSL lub ABV FL150 ).
Oblodzenie – grupa ICE

Informacja o oblodzeniu jest włączana w przypadku oblodzenia umiarkowanego lub silnego (oprócz tego, które występuje w chmurach konwekcyjnych oraz silnego, dla którego została już wydana depesza SIGMET). 
Podawana jest intensywność oblodzenia (MOD lub SEV) oraz warstwa, w której będzie występować. 

Turbulencja – grupa TURB

Informacja o turbulencji jest włączana w przypadku turbulencji umiarkowanej lub silnej (oprócz tej, która występuje w chmurach konwekcyjnych oraz silnej turbulencji, dla której została już wydana depesza SIGMET). 
Podawana jest intensywność turbulencji (MOD lub SEV) oraz warstwa, w której będzie występować. 

Fala górska – grupa MTW

Informacja o fali górskiej jest włączana jeśli będzie występować fala górska (oprócz silnej fali górskiej, dla której została już wydana depesza SIGMET). 

SIGMET - SIGMET APPLICABLE

Podawany jest numer informacji SIGMET, aktualnej dla WARSAW FIR.

SEKCJA II

Sytuacja baryczna – grupa PSYS

Podawane jest położenie ośrodków ciśnienia i/lub frontów, kierunek przemieszczania się (określenia róży wiatru) i prędkość przemieszczania się (w węzłach) oraz rozwój. 
Położenie istotnych systemów barycznych jest podawane dla terminów głównych, tzn. o 00, 06, 12, 18 UTC, odpowiednio dla prognozy GAMET 
z ważnością 04–10 UTC - o 06 UTC, 
z ważnością 10–16 UTC - o 12 UTC, 
z ważnością 16–22 UTC - o 18 UTC, 
z ważnością 22–04 UTC - o 00 UTC.

Wiatr przyziemny – grupa SFC WIND

Podawane są: kierunek i prędkość (oraz porywy) wiatru przyziemnego reprezentatywne dla danego rejonu lub jego części.

Wiatr i temperatura w wyższych warstwach atmosfery– grupa WIND/T

Podawane są: kierunek i prędkość wiatru oraz temperatura na następujących wysokościach: 1000 FT AMSL, 2000 FT AMSL, 3300 FT AMSL, 5000 FT AMSL, 10000 FT AMSL.

Zachmurzenie – grupa CLD

Uwzględnia się zachmurzenie, którego podstawa znajduje się poniżej górnej granicy obszaru, a informacja o nim nie została przekazana w Sekcji I.

Podawana jest; wielkość zachmurzenia, rodzaj zachmurzenia oraz wysokość podstawy i wierzchołków nad poziomem morza, jak w grupie SIG CLD Sekcji I.
Jeśli prognozowana jest zwarta warstwa chmur (w pionie) to podawana jest wysokość podstawy i wysokość wierzchołków całej warstwy.

Poziom izotermy zero – grupa FZLVL

Podawany jest poziom (lub poziomy) izotermy 0 ºC nad średnim poziomem morza, jeśli poziom  izotermy 0 ºC jest poniżej górnej granicy obszaru.

Temperatura powierzchni morza i stan morza – grupa SEA

Podawane są: temperatura i stan morza (dla SEKTORA A1).
-------------------------------------------------------

Załączniki:

1. Mapa sektorów FIS

2. Skróty

3. Szablon depeszy GAMET

4. Przykład depeszy GAMET wraz z „rozkodowaniem”

